SIMAR

Modelo Físico del Hexarotor

DJI F550 · T-Motor AIR2216 KV920 · Hélice T1045

Parámetros de inercia, masa, motor y simulación Gazebo/PX4

Alejandro Luis Rabanal Beltrán

# 1. Componentes y masas

La masa total del sistema es 2.6 kg, distribuida entre los siguientes componentes:

| Componente | Cantidad | Masa unit. (g) | Masa total (g) |
| --- | --- | --- | --- |
| Frame — placas PCB central | 1 | 282 | 282 |
| Brazos DJI F550 | 6 | 33 | 198 |
| Motor T-Motor AIR2216 KV920 | 6 | 64 | 384 |
| Hélice T1045 (10") | 6 | 17 | 102 |
| ESC 20A | 6 | 20 | 120 |
| Batería, FC, cables, carga de pago | — | — | 1514 |
| TOTAL | — | — | 2600 |

⚑  La batería y el FC se asumen centrados bajo las placas. Si la batería está descentrada, Ixx e Iyy dejan de ser iguales.

# 2. Geometría del hexarotor

El DJI F550 tiene configuración hexarotor-X plano. El forward apunta entre dos motores (motor delantero-derecha y motor delantero-izquierda).

| Parámetro geométrico | Símbolo | Valor |
| --- | --- | --- |
| Radio centro–motor (arm length) | L | 0.275 m |
| Proyección diagonal X (L·cos 30°) | diag_x | 0.238 m |
| Proyección diagonal Y (L·sin 30°) | diag_y | 0.138 m |
| Radio placa PCB central | r_plate | 0.110 m |
| Longitud efectiva del brazo | L_arm | 0.165 m (0.275 − 0.110) |
| Radio CM del brazo desde centro | r_cm_arm | 0.192 m (media de 0.11 y 0.275) |

Posiciones de los 6 motores en frame ENU (X=forward, Y=izquierda en Gazebo):

| Motor ID | Posición física | x (m) | y_ENU (m) | Ángulo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Derecha | 0.000 | −0.275 | −90° |
| 1 | Izquierda | 0.000 | +0.275 | +90° |
| 2 | Adelante-derecha | +0.238 | −0.138 | −30° |
| 3 | Atrás-izquierda | −0.238 | +0.138 | +150° |
| 4 | Adelante-izquierda | +0.238 | +0.138 | +30° |
| 5 | Atrás-derecha | −0.238 | −0.138 | −150° |

⚑  Convención Gazebo ENU: Y+=izquierda. El bridge gz-px4 convierte a FRD (Y+=derecha) automáticamente. Por tanto en los parámetros PX4 (CA_ROTOR*_PY) el signo de Y es opuesto al del SDF.

# 3. Fundamentos del tensor de inercia

El tensor de inercia mide la resistencia de un cuerpo a la rotación alrededor de cada eje. Para un dron son relevantes tres valores diagonales:

• Ixx — resistencia a roll (giro alrededor del eje X, forward)

• Iyy — resistencia a pitch (giro alrededor del eje Y, lateral)

• Izz — resistencia a yaw (giro alrededor del eje Z, vertical)

## 3.1  Masa puntual

Para una masa puntual m a distancia perpendicular d de un eje:

I = m · d²

La distancia perpendicular depende del eje considerado:

• Para Ixx: d = coordenada y del punto  →  contribución = m · y²

• Para Iyy: d = coordenada x del punto  →  contribución = m · x²

• Para Izz: d = distancia radial        →  contribución = m · (x² + y²)

## 3.2  Fórmulas para formas estándar

| Forma | Ixx = Iyy | Izz | Aplicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Disco fino (radio R) | ¼ · M · R² | ½ · M · R² | Placas PCB, hélices |
| Cilindro sólido (r, h) | M·(3r²+h²)/12 | ½ · M · r² | Motor (aprox.) |
| Barra delgada (longitud L) | M · L² / 12 | ≈ 0 | Brazo (inercia propia) |

⚑  Teorema del eje perpendicular (objetos planos): Izz = Ixx + Iyy. Por eso Izz ≈ 2 · Ixx

## 3.3  Simetría hexagonal — por qué Ixx = Iyy

Cada motor i está en posición (xᵢ, yᵢ) = (L·cos θᵢ, L·sin θᵢ). Para los 6 ángulos del hexágono regular (±30°, ±90°, ±150°):

Σ yᵢ² = Σ xᵢ² = 3 · L² / 2

Esta igualdad hace que la suma de contribuciones a Ixx sea idéntica a la de Iyy, aunque motor a motor sean distintas. Los ángulos 90° y −90° aportan mucho a Ixx y nada a Iyy; los ángulos ±30° reparten entre ambos ejes; al sumar los 6 se equilibran exactamente.

# 4. Cálculo numérico de inercias

## 4.1  Contribución de cada componente

| Componente | Masa (kg) | Ixx (kg·m²) | Iyy (kg·m²) | Izz (kg·m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Placas PCB (disco r=0.110 m) | 0.282 | 0.000853 | 0.000853 | 0.001706 |
| Brazos × 6 (barra + Steiner) | 0.198 | 0.003893 | 0.003893 | 0.007337 |
| Motores × 6 (cilindro + Steiner) | 0.384 | 0.014560 | 0.014560 | 0.029078 |
| Hélices × 6 (disco r=0.127 m + Steiner) | 0.102 | 0.004268 | 0.004268 | 0.008536 |
| Batería+FC+cables (disco r=0.080 m) | 1.514 | 0.002422 | 0.002422 | 0.004845 |
| TOTAL | 2.600 | 0.0260 | 0.0260 | 0.0515 |

## 4.2  Desglose motor a motor (Steiner)

Los motores son la mayor contribución (~56% de Ixx). Cada uno tiene posición (x, y) diferente:

| ID | Posición | x (m) | y (m) | Ixx_m | Iyy_m | Izz_m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Derecha | +0.000 | −0.275 | 0.004847 | 0.000007 | 0.004846 |
| 1 | Fwd-dcha | +0.238 | −0.138 | 0.001217 | 0.003637 | 0.004846 |
| 2 | Fwd-izqda | +0.238 | +0.138 | 0.001217 | 0.003637 | 0.004846 |
| 3 | Izquierda | +0.000 | +0.275 | 0.004847 | 0.000007 | 0.004846 |
| 4 | Atrás-izqda | −0.238 | +0.138 | 0.001217 | 0.003637 | 0.004846 |
| 5 | Atrás-dcha | −0.238 | −0.138 | 0.001217 | 0.003637 | 0.004846 |
| Σ | — | — | — | 0.01456 | 0.01456 | 0.02908 |

## 4.3  Valores finales para el SDF

| Parámetro | Valor calculado | Valor anterior | Variación |
| --- | --- | --- | --- |
| body_mass (kg) | 2.600 | 2.300 | +13% |
| body_ixx = body_iyy (kg·m²) | 0.0260 | 0.0364 | −29% |
| body_izz (kg·m²) | 0.0515 | 0.0718 | −28% |
| Ixy = Ixz = Iyz | 0 | 0 | — |

Los valores anteriores correspondían a la fórmula de cilindro equivalente del modelo MRS (CTU Prague) con radio ficticio r=0.25 m, que sobreestima la inercia en un ~40% al asumir masa uniformemente distribuida hasta el borde de las hélices.

# 5. Modelo de motor y hélice

## 5.1  Datos del hardware

| Parámetro | Valor | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Motor | T-Motor AIR2216 KV920 | Datasheet T-Motor |
| Hélice | T1045 (10", paso 4.5") | Datasheet T-Motor |
| Batería | 4S LiPo (14.8 V nominal) | — |
| Empuje máx. por motor (4S + T1045) | ~1.33 kg | Datasheet T-Motor |
| Empuje hover por motor (~50% throttle) | ~0.45 kg | Estimado |
| RPM máx sin carga (KV × V_max) | ~15 456 rpm | KV920 × 16.8 V |
| RPM máx con carga | ~9857pm | Factor carga hélice |
| ω máx real | ~1032 rad/s | RPM × 2π/60 |
| ω hover real | ~605rad/s | RPM_hover × 2π/60 |

## 5.2  Cálculo del motor_constant

El plugin gz-sim-multicopter-motor-model-system usa el modelo lineal cuadrático:

F = motor_constant × ω_real²

donde ω_real es la velocidad angular real del rotor en rad/s.

Despejando motor_constant desde el punto de hover (F = 0.45 kg × 9.81 = 4.42 N, ω = 605 rad/s):

k_t = F_hover / ω_hover²  =  4.42 / 605²  =  1.208 × 10⁻5  kg·m/rad²

## 5.3  Relación con rotor_velocity_slowdown_sim

El parámetro rotorVelocitySlowdownSim (S) escala la velocidad que envía PX4 a la velocidad real que usa el plugin:

| Parámetro SDF | Valor correcto | Valor anterior (incorrecto) |
| --- | --- | --- |
| maxRotVelocity | 1032 rad/s | 1100 rad/s |
| motorConstant | 1.208e-05 | 8.549e-06 |
| rotorVelocitySlowdownSim | 10 | 10 (sin cambio) |
| timeConstantUp | 0.0125 s | 0.0125 s (sin cambio) |
| timeConstantDown | 0.025 s | 0.025 s (sin cambio) |
| momentConstant | 0.016 m | 0.016 m (sin cambio) |

⚑  Con slowdownSim=10 y maxRotVelocity=1100, el plugin calculaba ω_real = 11000 rad/s (físicamente imposible), descalibrando completamente el modelo de empuje.

## 5.4  Verificación Thrust-to-Weight Ratio

TWR = F_total / (M_total × g)  =  (6 × 1.33 × 9.81) / (2.6 × 9.81)  =  7.98/ / 2.60  =  3.07

El MTOW recomendado por T-Motor para el hexarotor F550 con este motor es 2.7–3.3 kg. Con 2.6 kg el TWR es 3.07 en máximo rendimiento, lo que deja un margen de maniobra totalmente recomendado.

# 6. Parámetros de geometría PX4

Los parámetros CA_ROTOR*_PY usan la convención FRD de PX4 (Y+=derecha), opuesta al SDF Gazebo (ENU, Y+=izquierda). El bridge gz-px4 hace la conversión; por tanto el signo de Y en los parámetros PX4 es el opuesto al del SDF.

| Motor PX4 | r.id SDF | PX (m) | PY_PX4 (m) | KM | Dir. giro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0.000 | +0.275 | −0.05 | CW |
| 1 | 1 | 0.000 | −0.275 | +0.05 | CCW |
| 2 | 2 | +0.238 | −0.138 | −0.05 | CW |
| 3 | 3 | −0.238 | +0.138 | +0.05 | CCW |
| 4 | 4 | +0.238 | +0.138 | +0.05 | CCW |
| 5 | 5 | −0.238 | −0.138 | −0.05 | CW |

⚑  KM negativo = sentido CW (genera torque de reacción negativo en Z). KM positivo = CCW. El patrón debe tener 3 CW y 3 CCW alternados para yaw neutro en hover.

## 6.1 Definición del Sistema

Acontinuación se detalla el modelado matemático para transformar un hexacóptero DJI F550 estándar en un vehículo con 6 Grados de Libertad (6DoF) mediante la inclinación física de sus rotores. Esto permite el desacoplamiento de la traslación y la rotación.

Parámetros Físicos:

- Chasis base: DJI F550 (Hexacóptero).

- Radio del brazo (R): 0.275 m.

- Inclinación de los motores (Rotaciones intrínsecas):

  - Pitch local (α): 20° sobre el eje Y local.

  - Roll local (β): 20° sobre el eje X local (resultante tras la primera rotación).

| Sistemas de Referencia | +X | +Y | +Z |
| --- | --- | --- | --- |
| Global NED | Norte (Adelante) | Este (Derecha) | Abajo (Gravedad) |
| Local (Motor base derecho | Adelante | Izquierda (hacia el centro) | Arriba |

### 6.2. Cálculo del Empuje Base (F_base)

Asumiendo un empuje unitario T=1 puramente vertical en el rotor(T=0,0,1T), aplicamos las rotaciones α y β para transformar el resultado al sistema global NED. La matriz de transformación combinada produce el siguiente vector para el primer par de motores:

Fbase=sinαcosβsinβ−cosαcosβ

Sustituyendo α = 20° y β = 20°:

Fbase=0.3210.342−0.883

### 6.3. Distribución Espacial: Fuerzas y Momentos

El sistema cuenta con 3 pares de motores. El par 1 se sitúa sobre el eje lateral (0º y 180º). Los pares 2 y 3 se obtienen aplicando una rotación geométrica de 120º y -120º sobre el eje Z (Yaw) del dron a los vectores de posición y fuerza del par 1.

Los momentos (M) generados por cada rotor sobre el centro de gravedad de calculan mediane el producto cruzado de su vector de posición (r) y su vector de fuerza (F)

M=r×F

#### Par 1 - Eje Lateral Base (Rotación Z: 0°)

| Motor | Posición r(m) NED | Empuje F NED | Momento M (Roll,Pitch,Yaw) |
| --- | --- | --- | --- |
| Derecho | 0,0.275,0T | 0.321,0.342,−0.883T | −0.243,0,−0.088T |
| Izquierdo | 0,−0.275,0T | 0.321,0.342,−0.883T | 0.243,0,−0.088T |

# Par 2 - Rotado 120° (Trasero-Der y Delantero-Izq)

| Motor | Posición r (m) NED | Empuje F (NED) | Momento M (Roll, Pitch, Yaw) |
| --- | --- | --- | --- |
| Trasero-Der | −0.238,−0.137,0T | −0.457,0.107,−0.883T | 0.121,−0.210,−0.088T |
| Delantero-Izq | 0.238,0.137,0T | −0.457,0.107,−0.883T | −0.121,0.210,0.088T |

Par 3 - Rotado -120° (Delantero-Der y Trasero-Izq)

| Motor | Posición r (m) NED | Empuje F (NED) | Momento M (Roll, Pitch, Yaw) |
| --- | --- | --- | --- |
| Delantero-Der | 0.238,−0.137,0T | 0.136,−0.449,−0.883T | 0.121,0.210,−0.088T |
| Trasero-Izq | −0.238,0.137,0T | 0.136,−0.449,−0.883T | −0.121,−0.210,0.088T |

### 6.4. Validación del Diseño (Vuelo Estacionario)

Se verifica la estabilidad sumando todas las componentes espaciales asumiendo empuje idéntico en los 6 motores:

- Sumatoria de Fuerzas Lineales:

  - ΣFx=20.321+2−0.457+20.136=0

  - ΣFy=20.342+20.107+2−0.449=0

  - ΣFz=6−0.883=−5.298Sustentación

- Sumatoria de Momentos (Torques):

  - ΣMxRoll=−0.243+0.243+0.121−0.121+0.121−0.121=0

  - ΣMyPitch=0+0−0.210+0.210+0.210−0.210=0

  - ΣMzYaw=−0.088+0.088−0.088+0.088−0.088+0.088=0

### 7. Conclusión

Se demuestra que el diseño propuesto está geométricamente equilibrado. Las fuerzas horizontales y los momentos se anulan en vuelo estacionario. Las componentes en los ejes X e Y permitirán generar traslaciones puras sin alterar la actitud del chasis mediante la correcta configuración de la Allocation Matrix. Además con su total integración entre el modelo físico en Gazebo y el entorno virtual de PX4 dentro del autopiloto.